农村双坑交替式户厕建设技术规范

行业标准编制说明

农业农村部规划设计研究院

2025年05月

《农村双坑交替式户厕建设技术规范》

（征求意见稿）

行业标准编制说明

# 一、工作简况

（一）任务来源

2022年6月，农业农村部农产品质量安全监管司下达《关于下达2022年第一批农业国家标准和行业标准制修订项目计划的通知》（农质标函〔2022〕66号），将本标准列入2022年农业农村部标准制修订项目计划（项目编号NYB-22208），由中华人民共和国农业农村部乡村建设促进司提出、中华人民共和国农业农村部农村厕所建设与管护标准化技术委员会归口农业农村部规划设计研究院等单位共同组织标准起草工作。

（二）起草单位及分工

本标准起草单位为：农业农村部规划设计研究院、农业农村部农产品质量安全中心、黑龙江省寒地建筑科学研究院、青海省农村社会事业发展指导中心、中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心、同济大学。其中，农业农村部规划设计研究院为标准起草负责单位，主要承担标准立项、调研、编写、研讨、修改、报批等工作，参与标准编写全过程；农业农村部农产品质量安全中心负责标准用语、标准编制格式的规范，协助完成标准研讨与修订工作；黑龙江省寒地建筑科学研究院、青海省农村社会事业发展指导中心负责部分调研及技术指标确定工作；中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心负责卫生条款确定工作，协助完成标准研讨与修订工作；同济大学负责粪污处理相关条款确定工作，协助完成标准研讨与修订工作。

# 二、背景意义

小厕所，大民生，以习近平同志为核心的党中央高度重视农村厕所革命工作，作出一系列重要指示批示，要求要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。在党中央、国务院的决策部署下，厕所革命取得了重大阶段性成效，我国农村卫生厕所普及率已达75%左右，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，基本完成了农村户用厕所无害化改造；但中西部大部分地区由于经济水平和环境因素等制约，影响了农村改厕进度。为加快补齐这块短板，2021年中央1号文件提出实施农村人居环境整治提升五年行动，要求分类有序推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷地区卫生厕所适用技术和产品，加快推进中西部地区农村户用厕所改造。

双坑交替式户厕是一种卫生旱厕，是我国常见的卫生厕所之一，该类厕所采用双坑设计，交替使用，无需水冲，可用于中西部等干旱寒冷地区，解决厕所缺水和冬季上冻等问题。该类厕所在青海、甘肃等地都有使用，但相关标准较少。在《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）的规范性附录中，对双坑交替式户厕的基本结构、建设规范、卫生管理作了一定的规范，但附录中的内容较简单，缺少相应的详细建设技术规范。另外，地方上也出台了一些相关标准，如山东省2016年出台《农村无害化卫生厕所》（DB37/T 2867-2016），对双坑交替式厕所的基本机构、便器、贮粪池等进行了简单的规范，并从维护、运行方面给予指导。吉林省2021年出台《农村户用卫生旱厕建设技术规范》（DB22T 3232-2021），规定了农村户用卫生旱厕建设的类型、基本要求、安装要求、质量评价、管护和档案管理等。然而其他类型户厕，如双坑交替式户厕则具有相对健全的建设技术标准。因为缺乏建设标准，目前双坑交替式户厕各地建设随意性较大，造成厕所卫生性、粪污无害化水平难以满足要求，存在较大的安全隐患及环境威胁。因此，亟需建立双坑交替式户厕建设标准，引导规范该类厕所的建设和管理，分类有序推进农村户用厕所规范化改造，切实提高改厕质量。

# 三、编制原则

（一）规范性原则。

本标准的结构和编写遵循《标准化工作导则》 第1部分：标准化文件的结构和起草规则（GB/T 1.1）。规范性技术要素内容的确定遵循《标准化工作导则》第2部分：标准中规范技术性要素内容的确定方法（GB/T 1.2）。

（二）科学性原则。

坚持以客观事实为依据，通过文献分析、现场调研和试验验证相结合的方式，以国内外的双坑交替式户厕实践为基础，分析双坑交替式户厕实际发展需求，科学提出相关规范化条款和参数。

（三）实用性原则。

通过充分调研各地农村双坑交替式户厕现状，总结分析现有双坑交替式户厕问题，从解决部分旱厕施工不规范、产品不合格、使用不安全、操作不方便、管护不到位等问题入手，提出可操作性强、符合实际的规范性条款和参数。

（四）协调性原则。

参考《粪便无害化卫生要求》（GB 7959）、《农村户厕卫生规范》（GB 19379）等相关国家和行业标准，在此基础上结合农村双坑交替式户厕的特点确定具体指标，确保标准内容与现行标准协调一致。

# 四、编制过程

2022年7-2023年6月，国内外标准查阅、汇总及梳理，调研、技术模式资料收集整理。

2023年7-12月，规范文本起草，形成规范初稿和规范编制说明书。

2024年1月，组织专家进行讨论修改，形成征求意见。

2024年2-12月，根据行业标准启动会及会后各位行业专家反馈的意见对标准草案进行修改完善，并形成标准征求意见稿（一稿）。

2025年1-4月，通过一定范围内征求专家意见，编制组进一步完善修改征求意见稿初稿，形成标准征求意见稿（二稿）。

2025年5-6月，全国范围征求意见，组织专家针对反馈意见汇总、分析和处理，并对规范征求意见稿进行修订，形成规范送审稿。

2025年7-8月，将完善后的规范送审稿、编制说明书、意见汇总处理表和其他相关附件送至标委秘书处，进行审查。

2025年9-12月，并根据审查意见修改，形成报批稿。

# 五、内容介绍及说明

（一）范围

本文件规定了农村双坑交替式户厕建设的基本要求、设计要求、卫生要求、安装与施工要求、工程质量验收要求、使用管护要求等内容。适用于指导农村双坑交替式户厕的新建或改建。

填补无水冲户厕标准空白，与GB 19379、GB 7959等国家标准配套，规范双坑交替式户厕建设的设计、卫生、安装施工、验收及使用管理全流程。引导农民标准化设计建造且合理运维双坑交替式户厕，提高双坑交替式户厕的整体使用效果。

（二）规范性引用文件

本标准中明确引用的10个标准文件。

GB/T 6952  卫生陶瓷

GB 7959  粪便无害化卫生要求

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法

GB 19379  农村户厕卫生规范

GB 50176  民用建筑热工设计规范

GB 50352  民用建筑设计统一标准

CJ/T 489  塑料化粪池

HJ 534  环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

JC/T 2116  非陶瓷类卫生洁具

NY/T 4702  农村户用卫生旱厕建设技术要求

（三）术语和定义

为了便于理解标准内容，本标准规定了3个术语，定义来源如下：

1. 双坑交替式户厕的中文释义《农村户厕卫生规范》（GB 19379-2012）F.1条款，在保留原厕所构成基本结构基础上，进一步增加了厕所的使用方法进行描述定义，方便标准使用者更容易理解双坑交替式户厕的整体结构及使用方法。英文术语参考新疆地方标准《农村卫生户厕建设与管理规范》（DB 65/T 4609-2022）及英文文献“Chapter 17 - Innovative smart applications for solid waste management, Smart Cities Policies and Financing Approaches and Solutions. 2022, 239-247”等确定。

2. 贮存发酵池的中文释义和英文术语参考《畜禽养殖废弃物管理术语》（GB/T 25171）中粪便贮存设施、贮粪池等定义，并针对厕所粪污特性对设备密闭、不渗漏等要求进行明确。

3. 粪污有效停留时间的中文释义和英文术语参考《畜禽养殖废弃物管理术语》（GB/T 25171）中滞留时间、水力停留时间等术语进行定义。

（四）基本要求

本章对双坑交替式户厕在设计建造、运行管护、卫生处理等方面所涉及的自然环境、安全卫生、经济条件、环境保护、生活习惯、粪污处理、产品设备质量性能等进行基本约束。

1.本条（4.1）对双坑交替式户厕的建设与管护应遵循的基本原则提出要求，借鉴《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T 38836）“应遵循适用、安全、卫生、环保、经济的原则”进行改编。

2.本条（4.2）对双坑交替式户厕技术产品的选择提出要求。我国幅员辽阔，各地自然环境、经济状况、村庄规划、农户使用习惯差异性较大，对厕所产品需求不同，应根据实际情况合理选择改厕技术产品。

4.本条（4.3）对粪污无害化和资源化利用提出要求。借鉴《粪便无害化卫生要求》（GB 7959）中“对粪便必须进行无害化处理，严禁未经无害化处理的粪便用于农业施肥和直接排放”，双坑交替式户厕粪污贮存、处理设施内是粪、尿、添加物的混合物，因此将“粪便”改为“粪污”，并增加了“宜就地就近资源化利用”，提出引导性要求。

5.本条（4.4）对双坑交替式户厕所涉及的产品或设施的质量和性能提出要求。农村厕所改造过程中所使用的产品、设施质量和性能的好坏直接影响着改厕成效，在产品设施进场前增加性能检验和质量验收，可有效避免质量不达标产品进入改厕全链条环节。

6.本条（4.5）提出了农村双坑交替式户厕构造示意图资料性附录供参考。

（五）设计要求

本章对双坑交替式户厕的组成部分提出了设计要求，包括选址、厕屋、便器、排气管和贮存发酵池等。

5.1节对双坑交替式户厕的选址提出要求。充分考虑了农村民风民俗、生活习惯、环境保护、安全卫生等因素，对选址提出本节要求。5.1.1规定了厕所的选址要求。编制组调研发现，大部分农户希望厕所“进院入户”，但前提是解决好臭味逸散，尤其是居室异味和卫生清洁问题。故提出本条要求。5.1.2规定了院内厕所的选址要求。院内厕所选址应与庭院布局整体协调合理，同时应方便使用者如厕。5.1.3规定了厕所选址应充分考虑地质情况，要求厕所选址应避开低洼和积水地带，远离水井和地表水体建造，防止粪污渗漏造成土壤、水质污染和雨水倒灌等事故发生。5.1.4规定了厕所选址应方便清掏管护。

5.2节对双坑交替式户厕的厕屋设计提出要求。从厕屋类型、结构、材料、净面积、净高、保温、防蝇、防臭等功能方面作出约束，提出本节要求。5.2.1规定了厕所的建设类型，一般厕屋包括独立式和附建式两种类型，结合双坑交替式厕所技术模式、产品类型、农户需求以及使用者居住条件，推荐选择独立式厕屋。5.2.2规定了厕屋结构设计原则。厕屋的设计须保证结构完整，充分发挥厕屋应有的使用功能，保证安全可靠。同时推荐了厕屋建设的选用材料。5.2.3规定了厕屋的净面积和净高。主要根据GB 19379《农村户厕卫生规范》对厕屋面积、净高的要求的基础上，提出了双厕位厕屋净面积应不小于2.0㎡，宜达到3.0㎡的建议面积。5.2.4条规定了厕屋应具备的基础功能设施。主要包括门、窗、防蚊蝇等设施，满足农户日常如厕需求，与GB 19379《农村户厕卫生规范》相一致。5.2.5条规定了厕屋地面和洗手设施的设置，满足农户日常如厕需求，与GB 19379《农村户厕卫生规范》相一致。并提出厕屋墙面应平整、无裂缝。5.2.6规定了独立式厕屋地坪建设高度。要求地坪高度应高于室外地坪高度100mm以上，防止雨水、积水倒灌流入厕屋，保持厕屋内干燥、整洁，与GB19379《农村户厕卫生规范》相一致。

5.3节对双坑交替式户厕的蹲便口或便器设计提出要求。考虑到双坑交替式户厕粪污无害化原理及卫生旱厕便器的清洁卫生和安全性，从设计、功能、材质等方面提出本节要求。5.3.1规定了便器的选型要求以及与厕屋墙体的距离。根据旱厕使用过程中全程无冲厕水介入的特点，要求选择蹲便口或直排式便器有效避免粪便粘结便器，减小粪污残留导致的环境安全风险。编制组调研过程中发现，部分农村双坑交替式户厕蹲便口或便器距后墙和边墙距离过窄，如厕困难，增加清洁卫生工作难度，根据《中国农村卫生厕所建设图集》中双坑交替式户厕设计图提出下口后边线距后墙宜不小于320mm，下口外侧边线距边墙宜不小于350mm。5.3.2考虑到双坑交替式户厕粪污无害化原理本条规定了每个蹲便口或直排便器均应具备活动封堵和长时间固定封堵功能。5.3.3规定了活动盖板和固定盖板的材质和要求，满足卫生厕所清洁卫生的要求。5.3.4规定了便器宜选用直排式，落粪口大小应满足安全卫生要求。5.3.5规定了卫生洁具的材质要求。针对陶瓷类材质卫生洁具应按GB/T 6952《卫生陶瓷》标准执行，针对非陶瓷类材质卫生洁具应按JC/T 2116《非陶瓷类卫生洁具》标准执行。

5.4节对双坑交替式户厕的排气管设计提出要求。考虑到卫生旱厕的臭味问题，从排气管的尺寸、材质、附属设施、安装位置及高度等方面提出要求。5.4.1和5.4.2规定了排气管尺寸和材质要求。与GB 19379《农村户厕卫生规范》要求一致，同时给出了参考尺寸，宜达到150mm。5.4.3和5.4.4规定了排气管结构和安装要求。编制组调研过程中发现，部分农村厕所排气管安装使用过程中，不能正确合理选择排气管防雨帽，经常将防雨帽与通气帽混淆，导致“防雨帽”无法起到防雨效果。排气管的安装对排气效果影响很大，一方面要求排气管靠墙体安装增强排气管“抗倒伏”能力与厕屋整体布局协调美观，另一方面则要求排气管高于厕屋屋檐500mm以上，增强排气管“烟囱”效应增强排气效果，也避免有害气体飘散高度与人体呼吸高度重合影响身体健康。

5.5节主要规定了贮存发酵池的相关要求

5.5.1 本条规定了贮存发酵池的基本结构要求。

5.5.1.1 本条规定了贮存发酵池的设置、结构、使用程序。

5.5.1.2 本条规定了贮存发酵池的高度和容积。GB 19379《农村户厕卫生规范》对于贮存发酵池高度和容积作出了要求，本标准参照执行。

5.5.1.3 本条规定了贮存发酵池的相关参数。GB 19379《农村户厕卫生规范》对于贮存发酵池清粪口尺寸作出了要求，本标准参照执行。同时，为防止雨水倒灌入贮存发酵池，规定清渣口和清粪口应高出地面。

5.5.1.4和5.5.1.5规定了贮存发酵池清粪口盖板要求。贮存发酵池清粪口应加盖，一是考虑减少臭味扩散、避免人粪见面，二是考虑安全问题。农村地区留守老人和儿童较多，特别是清粪口过大的情况下，儿童容易发生坠落现象，导致安全事故。

5.5.2 本条规定了贮存发酵池的质量要求。

5.5.2.1 本条规定了贮存发酵池的外观要求。目前，部分地方采用了专业施工队进行统一安装，一些地方鼓励农民投工投劳进行改厕。为便于基层改厕人员现场识别和判断，本标准参照GB 19379《农村户厕卫生规范》、CJ/T 489《塑料贮存发酵池》、CJ/T 409《玻璃钢贮存发酵池技术要求》、02S701《砖砌贮存发酵池》、03S702《钢筋混凝土贮存发酵池》等对贮存发酵池成型产品的外观如商标、规格、产品内外壁要求等作出了具体规定。

5.5.2.2 本条规定了贮存发酵池的材料要求。贮存发酵池的作用是通过发酵无害化处理粪污，而发酵过程中的粪污一般具有腐蚀性，因此贮存发酵池和配套材料（如排气管）应具有抗腐蚀性。当前贮存发酵池的主要材质有四种：砖砌、塑料、玻璃钢、钢筋混凝土。其中，砖砌贮存发酵池价格低廉，但强度较差，耐腐性和防渗性较弱；塑料贮存发酵池较为轻便，耐腐蚀，但易老化，使用寿命不长；玻璃钢贮存发酵池质量轻，强度高，耐腐蚀，但一旦损坏不容易修复，废弃后因其原材料中掺杂石棉而易对环境造成二次污染；钢筋混凝土贮存发酵池防腐性能较好，承压能力较强，但成本较高。在具体材料选用上，应因地制宜，参照GB 19379《农村户厕卫生规范》、CJ/T 489《塑料贮存发酵池》、CJ/T 409《玻璃钢贮存发酵池技术要求》、02S701《砖砌贮存发酵池》、03S702《钢筋混凝土贮存发酵池》。CJ/T 489《塑料贮存发酵池》和CJ/T 409《玻璃钢贮存发酵池》对贮存发酵池的产品质量也进行了规定，本标准参照执行。为保护农村生态环境，防止改厕带来的次生污染，本标准规定了选用的材料必须是绿色环保材料，特别是破损或废弃后，不能污染农村环境，不能威胁人体健康。此外，为规范生产厂家使用合格的原材料，防止以次充好，确保贮存发酵池长期使用，本标准提出正常使用的塑料、玻璃钢等材料制成的贮存发酵池设计寿命应大于20年。

5.5.2.3 本条规定了贮存发酵池的密封性要求。贮存发酵池建造安装不合理会导致渗漏现象，严重影响改厕效果。本标准结合CJ/T 489《塑料贮存发酵池》和CJ/T 409《玻璃钢贮存发酵池》的相关规定，对贮存发酵池的密封性能提出了要求，规定了预制式和现建式的密封性能应符合标准文件要求。

（六）卫生要求

本章对农村双坑交替式户厕厕屋内卫生和粪污处理卫生提出要求。从厕屋内卫生、臭味强度、氨气浓度，以及粪污处理卫生要求，提出相关条款。

6.1节提出了对厕屋内的卫生要求。6.1.1规定了厕屋内整体卫生要求及便器卫生要求。6.1.2对厕屋内的臭味强度等级作出要求。厕屋内臭气强度不仅影响厕所使用舒适度，过量的臭气还会对人体造成伤害。

6.2节规定了厕所粪污处理卫生要求。6.2.1规定了厕所粪污处理后无害化卫生要求，规定处理后的粪污应满足GB7959《粪便无害化卫生要求》。6.2.2规定了厕所粪污无害化卫生要求中各项指标阈值。参照GB7959《粪便无害化卫生要求》执行。

（七）安装与施工要求

7.1 本条主要规定了施工的一般要求

7.1.1 本条规定了施工方案的要求。为保证施工顺利进行，施工单位应制定施工方案，并对施工人员进行专业培训。在施工过程中，收集相关资料，建立全过程施工档案，确保质量可追溯。

7.1.2 本条规定了施工现场的要求。为有序推进施工，施工现场应分类摆放施工材料。同时，做好防潮、防雨、防风等措施，防止钢制材料发生腐蚀。

7.1.3 本条规定了施工安全及其他需要注意的事项。农村双坑交替式户厕建设作为民生工程，安全第一。在施工过程中应文明施工，符合各项技术规范、操作规范和安全规程，在施工完成后对现场进行卫生清理以及美化，保证环境清洁，减少对村民日常生活的影响。

7.1.4 本条规定了施工卫生安全的要求。施工过程中，灰尘、粪便残渣以及各类病菌有可能对施工人员造成危害，对周边环境、农作物等造成一定影响，因此施工过程中要注重个人卫生安全防护和对周边环境的保护。

7.1.5 本条规定了老旧厕所改造的注意事项。老旧厕所因使用年限长、粪污未经无害化处理，贮存发酵池及周边土壤可能存在病原微生物，需采取一定的消毒措施。生石灰作为一种易获取、价格低且对环境危害较小的广谱杀菌剂，推荐使用。

7.1.6 本条规定了施工过程中应符合的其他要求。遵守相关规范要求，确保项目工程合规合法，工程质量达标。

7.2 本条主要规定了材料与设备进场检验的相关要求

7.2.1 本条规定了原材料、卫生洁具、预制式双坑贮存发酵池产品进场检查的相关要求。避免出现以次充好、假冒伪劣等情况，应对进场产品进行妥善保管，防止产品受损。

7.2.2 本条规定了进场检查验收材料与设备文档资料的相关要求。合格证书是基层人员判断产品是否合格所能看到的基本材料，第三方检测机构出具的检测报告则能从另一方面证明贮存发酵池的质量情况，使用说明书可以指导现场人员进行安装，这三项材料对于基层改厕工作都十分必要。预制式贮存发酵池由于技术要求较高，因此应根据需要进行抽样检测，确保产品质量符合要求。

7.3 本条主要规定了厕屋施工的相关要求

7.3.1 本条规定了厕屋施工应按照相关标准执行。包括GB 19379《农村户厕卫生规范》、GB 50141《给水排水构筑物工程施工及验收规范》、GB 50203《砌体结构工程施工质量验收规范》、GB 50268《给水排水管道工程施工及验收规范》等。

7.3.2 本条规定了厕屋建设排水要求，避免建成后雨水灌入。

7.3.3 本条规定了装配式厕屋预制件的施工要求。由于装配式厕屋接口较多，为防止倒塌，也为满足厕屋防水、保温等功能，装配式厕屋预制件间的连接应牢固可靠，接缝严密。

7.3.4 本条规定了厕屋建设方向，以保证贮存发酵池粪污温度。

7.4 本条主要规定了卫生洁具的安装要求

7.4.1 本条规定了卫生洁具的布置要求。为便于贮存发酵池安装，应根据厕屋与贮存发酵池的布置及使用需求，合理确定便器的位置，应该按照5.3.1的要求进行安装。

7.4.2 本条规定了卫生洁具的安装要求。根据GB/T 31436《节水型卫生洁具》、JC/T 2116《非陶瓷类卫生洁具》、GB/T 6952《卫生陶瓷》相关规定，卫生洁具和管道经过长时间的运送及室外堆放，可能会有杂物（如树枝、小石头、土块等）进入，为避免堵塞，在安装前应及时清理。有的农户房屋设计建造不规范，如不对便器等部件安装后进行加固，稍有震动可能会导致便器、管道等移位。

7.5 本条主要规定了预制式贮存发酵池安装与施工的相关要求

7.5.1本条规定了预制式贮存发酵池安装位置要求。在现场组装时应保证密封、牢固、不渗漏，确保正常使用。

7.5.2 本条规定了预制式贮存发酵池的检验要求。预制密封性是贮存发酵池安全、稳定运行的保障，密封性能不好，渗漏将导致粪污达不到无害化要求，导致粪液外渗污染环境，因此规定了对组装好的贮存发酵池或进场免安装的贮存发酵池进行抽样检查。

7.5.3 本条规定了基坑开挖的深度、长度和宽度。为保证贮存发酵池不因基坑尺寸太小导致磕碰，损坏贮存发酵池原有结构，同时又不宜太大，会增大工作面和工作量，因此确定基坑开挖的尺寸十分重要。

7.5.4 本条规定了基坑开挖与防护措施的基本要求。基坑开挖应根据所选贮存发酵池尺寸和当地地质条件及冬季冻土层深度等条件确定开挖的方式和深度，并要做好防护措施，防止边坡塌方和人员掉入。

7.5.5 本条规定了预制式贮存发酵池的施工要求。为保证预制式贮存发酵池在投入使用后不发生沉降、管道断裂等现象，在地基开挖时应根据不同地基选择相应的垫层：由于混凝土价格较高，地基为硬土时，铺设砂石层即可；地基为软土时，应依托于混凝土的强度和稳定性来加固垫层。关于垫层的厚度参照GB 50007《建筑地基基础设计规范》执行。

7.5.6 本条规定了施工时遇到地下水位较高或雨季时的注意事项。一般来讲，应选择天气晴朗、土质干硬的时候进行施工，但如果条件不允许，如南方地区地下水位较高或需要雨季施工时，则易发生渗水、积水，破坏稳定结构，因此应做好排水工作。

7.6 本条规定了现建式贮存发酵池施工的相关要求

7.6.1 本条规定了现建式贮存发酵池基本结构以及基坑开挖和基坑回填的相关要求。现建式贮存发酵池基本结构应符合5.5.1容积要求。其基坑开挖和基坑回填与预制式贮存发酵池基坑开挖和回填无本质区别，因此可参照本标准7.5。

7.6.2 本条规定了现建式贮存发酵池基坑开挖垫层的要求，其与预制式贮存发酵池基坑垫层无本质区别，因此可参照本标准7.5。

7.6.3 本条规定了现建式贮存发酵池安装完成后的相关要求。现场建造的贮存发酵池建成回填前进行密封性能抽样检查，第一时间发现并解决问题。贮存发酵池安装完成后，一般采用冲水检验冲便效果和密封性能，可在所有部件安装完成后，使用几次厕所，第一时间直观发现是否存在问题。

（八）工程质量验收要求

8.1 本条主要规定了农村双坑交替式户厕工程验收的基本要求

8.1.1 本条规定了双坑交替式户厕的自检验收要求。为确保农村双坑交替式户厕建造质量，在施工过程中，施工单位应该针对个体工程，包括隐蔽工程，开展自查自检，及时发现问题，及时纠正。

8.1.2本条规定了双坑交替式户厕的施工单位工程验收。施工作业质量检查是施工质量验收的基础，建设单位在施工单位对每户进行自检验收的基础上，按照部分到整体的步骤进行验收。按照规定的验收程序，需对分批完成的工程分批自检，在施工单位完成全部工程质量自检并确认合格之后，才能报请现场监理机构进行检查验收。

8.1.3 本条规定了竣工验收。施工文件是工程验收的重要组成部分。在工程验收前，施工单位应按要求提交完整的施工文件，以保证验收的顺利进行。

8.2 本条规定了农村双坑交替式户厕工程验收的要点

8.2.1 本条规定了厕屋、便器、贮存发酵池、排气管等材料进场的验收要求。

8.2.2 本条规定了厕屋的验收要求。参照本标准5.2有关规定。

8.2.3 本条规定了便器的验收要求。参照本标准5.3有关规定。

8.2.4 本条规定了贮存发酵池的验收要求。参见本标准5.5有关规定。

（九）使用和管护要求

本章对双坑交替式户厕的使用和管护提出了要求，以保障双坑交替式户厕持续正常运行，不断改善提升使用和管护水平。

目前，在我国部分地区农村户厕新建、改建过程中，存在着重建设、轻管护的现象，导致部分地区农村户厕外观破旧、内部设施破损、甚至建而不用，严重影响了农村户厕的使用，造成了农村户厕硬件设施的浪费。为改善农村户厕的使用体验，本章标准以山东、河北、安徽、山西、黑龙江、江西、河南、甘肃、青海、新疆等10省的调研为基础，参考《农村厕所建设和服务规范》（DB 33/T 3004）和《农村公共厕所建设与管理规范》（GB 38353）制定本章标准要求，规定了覆盖料和填料材质的选用要求，生物制剂的安全要求，填料的更换要求，使用过程中的要求、粪污清掏要求，以及设施设备的维护要求。

9.1和9.2规定了双坑交替式户厕填料的基本要求。农村双坑交替式户厕在使用过程中需要添加填料维持粪污无害化处理进程，吸附和掩盖臭气等，属于常规消耗材料，需要经常更换和添加。故需要选用廉价易得，无毒无害的材料，如标准中建议的锯末、稻壳、粉碎机秸秆、草木灰等有机物质。

9.3规定了双坑交替式户厕使用程序要求。参照本标准5.5.1.1有关规定。

9.4规定了粪污清掏要求。为使粪便发酵达到无害化要求，根据GB 19379《农村户厕卫生规范》中对贮存发酵池的要求，厕坑粪便封存半年以后,可直接用做肥料;如果不足半年需清掏,应进行高温堆肥等方式的无害化处理，本标准参照执行。按照粪污处理工艺周期，应定期对粪污进行清掏、转运、再利用。处理后粪污不能达到无害化要求，必须进行二次高温堆肥处理，以实现彻底无害化，杜绝污染环境。

9.5规定了卫生厕所设施设备的检查要求。厕所设施设备的需要定期进行检查，针对某些关键部件必须重点检查，如发现破损必须进行维修和更换，避免安全隐患发生，保证卫生厕所稳定运行。

（八）附录

本章对常见的农村双坑交替式户厕农村双坑交替式户厕构造示意图和密封性满水试验与有效容积测试提供了资料性附录，为农村双坑交替式户厕的建造使用维护提供借鉴参考。

# 六、采用国际标准和国外先进标准的程度

该标准未采用国际标准和国外先进标准，国外没有同类行业标准参考。

# 七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

该标准与我国现行法律、法规和强制性国家标准协调一致、配套使用，相互支撑。

# 八、标准实施的预期效益

该标准的实施，有助于保证新建、改建的农村双坑交替式户厕持续正常运行，帮助地方选择合格的技术产品，减少了因不合理使用产生的维修费用、清掏费用、转运费用、无害化处理费用以及粪口传播的传染性疾病的医疗费用，保障了双坑交替式户厕的正确安全使用。

# 九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议采取技术培训、政策宣贯等措施贯彻实施本标准。

# 十一、其它应予说明的事项

无。